| ZAŁĄCZNIK NR 5 Zmieniony |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT |

Budowa chodnika w m. Pobierowo w ciągu DW 102

| Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym z wykonaniem map geodezyjnych powykonawczych | km | 0,254 |  |  |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami | m2 | 1 000 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka pobocza z mieszanki optymalnej do ponownego wbudowania | m2 | 270 |  |  |
| 4 | D-02.00.00; D-02.03.01 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1,0km | m3 | 71,82 |  |  |
| 5 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki | m3 | 255,67 |  |  |
| 6 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 255,67 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm | m | 42 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozbiórka mechaniczna podbudowy z mas mineralno – bitumicznych gr. 8cm | m2 | 8,4 |  |  |
| II Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 471 |  |  |
| 10 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 420 |  |  |
| III Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |
| 11 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 471 |  |  |
| 12 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej | m | 51 |  |  |
| VI Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D-05.03.23a | Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 420 |  |  |
| V Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D-05.03.17 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno bitumiczną – uzupełnienie połączenia pomiędzy istniejącą krawędzią jezdni a krawężnikiem gr. min. 6cm | t | 1,35 |  |  |
| 15 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm | m2 | 875 |  |  |
| 16 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 2 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (netto + podatek VAT) słownie: ……………………………………………………………………………………………..……… |  |  |  |  |  |  |

............................................ dnia .....................

.........................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)